H390中文说明书

H390的音量调节及讯源切换可通过前面板的相应旋钮或遥控器来实现。讯号输入选择旋钮位于面板左侧。音量控制旋钮位于面板右侧，数值为0-99，0表示处于哑音状态，在遥控器上按下mute键则可使机器处于哑音状态，此时显示屏会不断闪烁。再按一下哑音键或调整音量即可解除哑音状态。

如果H390与网络连接成功，那么显示屏将会出现√。如果网络未接通，那么显示屏将会出现×。

请在关机情况下连接所有的线材，确定连接无误后才能开机。

H390所有数字输入端均支持MQA，此外H390具有直解MQA CD的功能，你将CD机通过同轴和光纤线与H390连接即可播放MQA CD唱片，领略远高于CD的超卓音质。H390的USB、BNC、COAXIAL、OPTICAL等输入端也支持DSD（DOP）。

H390的USB端口为“即插即用”型，连接好后电脑的“扬声器设置”项目下会有Hegel H390显示。如果是老版本的Windows操作系统的话，就需要安装驱动程序，这时XMOS USB Audio的字样将代表H390出现在扬声器设置上。Linux、Mac OS或Windows 10都不需要安装驱动程序，如果是老版本的Windows系统的话，可以到以下链接下载驱动程序：www.hegel.com/products/integrated/H390

H390可用所配的RC8遥控器来操控。该遥控器也可以遥控其它HEGEL产品，例如合并式放大器、前置放大器，以及大部分Mac/PC上的媒体。RC8使用两节1.5V LR03 AA电池，换电池时用十字螺丝刀将遥控器背面的螺丝轻轻拧出来即可。拧紧时同样要轻柔，以免损坏螺纹。

H390有自己的网络设置页面，便于您改变名称、IP设置及更新固件。通过反复按遥控器上的COMPUTER PLAY键以调出菜单，按COMPUTER NEXT键来选择Network选项，这样将会显示H390的名字以及IP地址。

H390可作为媒体播放器，这意味着它可以接收及播放来自符合UPnP/DLNA协议媒体的音乐文件。当使用H390的AirPlay功能时，您可以将您手中AirPlay装置中的音乐流媒体推送给H390。首先您必须确保H390已通过RJ45端口与本地网络的路由器连接好。当建立连接后，H390将会生成DHCP，并自动接收一个IP地址，然后加入到您的家庭局域网中，这时AirPlay装置将会侦测到H390在AirPlay音箱的列表中，显示为H390，然后跟着一个特别的数字。为了激发您装置中的AirPlay功能，您必须确保您的装置与H390同在一个局域网中，这样AirPlay的图标便会显示，这时您选H390即可将音乐推送给它。

H390可以进行固件升级，方法是按住遥控器上的PLAY键大约5秒，即可进入设备设置页面。通过按NEXT键下拉光标至Update（更新）项，然后按PLAY键来确认。再按一次PLAY键可检查固件更新的情况。

按遥控器上的DISP键可控制H390的显示屏开或关。按此键超过1秒即可关闭显示屏，再按一下又可开启显示屏。

H390所有模拟输入端子均可切换成Home Theater（简称为HT，家庭影院）输入模式。在Home Theater模式下，输入电平将固定为最大值。可使用遥控器来进行设置：按住遥控器上COMPUTER PLAY键直到设置菜单出现，通过Pre/Next键找到HT选项并按COMPUTER PLAY键来选择这个子菜单。现在可使用COMPUTER NEXT键来选择你想作为固定电平输入的端口，通过COMPUTER PLAY键来选择固定电平输入或普通的可变电平输入。如果在15秒内不按任何键，H390将恢复为普通模式。注意：在固定输入电平模式下，H390应与有可变输出电平的设备连接，否则可能损坏你的音箱。

如果想恢复厂家设置，同时按住遥控器的DAC+键和Mute键，即可恢复厂家设置并清除用户所作的设置。

H390的开机音量默认值为20，如果您想改变此数值，可将音量拧至认为合适的数值，然后再同时按遥控器上DAC+及VOL-键即可。

H390具有DAC-loop功能，可以通过“时钟重整”技术来改善外置解码器的音质。方法是将数字音源的输出端与H390的同轴输入连接，H390的BNC输出端子与外置解码器BNC输入连接（如果外置解码器没有BNC输入则需购买BNC转RCA数字线），然后外置解码器的模拟输出与H390的XLR输入端子连接。按遥控器上的COMPUTER PLAY键数秒，直到设置菜单出现，通过按PRE/NEXT键来找到DAC-loop选项，并按COMPUTER PLAY来选择这个下一级菜单，再按COMPUTER PLAY键来开/关这项功能。如果在15秒内不做任何操作的话，H390将恢复正常状态。