H120中文说明书

操作要点：

- 电源开关位于面板中央的下方，开机后自检几秒，输出端哑音，指示灯闪烁，这是正常现象，随即进入正常工作状态。关机后须等30秒钟后再开机。

- H120有6.3mm耳机插孔，插入耳机后可用音量旋钮控制耳机音量，但扬声器输出端会处于哑音状态。

- H120所配的RC8遥控器还可操控其他HEGEL产品以及大部分在Mac/PC上的媒体播放器。它使用两节1.5伏AAA电池，装电池时须用十字螺丝刀拧开遥控器背板，然后按正确的极性安装，注意上螺丝时不要拧得太紧。

- 遥控器上的ECO键是电源开关。DISP键是显示屏开/关键，按这个键超过1秒钟即可关闭显示屏。在切换讯源和调整音量时，显示屏会短暂开启。想重新开启显示屏，再按DISP键即可。

- H120可设置开机音量。首先将音量调至你所想要的数值，然后同时按遥控器的DAC+键和VOL-键即可，这时音量数字会闪烁三下，表明新的开机音量已经保存。

- 同时按遥控器的DAC+键和MUTE键可恢复原厂设置，这将会消除包括IP地址等所有用户设置，但不影响软件升级。

- 想进入机器的设置菜单，按住遥控器的PLAY键5秒钟即可。进入菜单后，利用PREV键和NEXT键上下移动光标。要进入下一级菜单，按PLAY键即可。要退出菜单，可将光标移至Exit选项，然后按PLAY键即可，或者转动一下机器的旋钮也行（注：某些功能需要连接网络）。

- 为环保需要，H120如果15分钟没有侦测到输入讯号将会自动进行待机状态。您可通过进入设置菜单来取消Sleep/Auto off功能。

- 要播放网络音乐和码流，H120必须和家里的路由器连接，接通后会有√显示。通过网络设置功能，您可以改变H120的网络名字和IP设置，在设置菜单中的Network选项中，您可以看到H120的IP地址。待机状态并不影响连网。如果连网不成功或有其它网络问题，可以关机30秒后重新连网，如果仍无效可通过设置菜单恢复原厂设置。

- H120具有AirPlay功能，您将H120设为AirPlay音箱后，iOS的手机、平板电脑等即可将音乐码流推送给H120播放。

- H120还可作为一台UPnP/DLNA码流播放器使用，您可将本地储存的音乐文件或码流推送给H120播放。

- H120的USB端口可与电脑连接，这时H120将自动成为一个外置声卡。如果H120和苹果电脑连接没声音的话，可通过“系统设置——声音——输出”这几个步骤，将TE7022 Audio/w SPDIF选为输出设备即可。

- 不建议长期开机，不使用时关机或待机不仅更安全，而且延长使用寿命，也更加环保。